《计算机网络基础》期末测试卷

- 一、子网划分

- 若整个网络的地址为202.112.102.0，假设要将整个网络划分出四个VLAN，每个VLAN使用的地址段分别是网络202.112.102.0中的一个子网，请写出每个子网的网络地址、子网掩码、主机地址范围和广播地址。

|  | 网络地址 | 子网掩码 | 主机地址范围 | 广播地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一个子网 | 202.112.102.0 | 255.255.255.192 | 202.112.102.1 ~ 202.112.102.62 | 202.112.102.63 |
| 第二个子网 | 202.112.102.64 | 255.255.255.192 | 202.112.102.65 ~ 202.112.102.126 | 202.112.102.127 |
| 第三个子网 | 202.112.102.128 | 255.255.255.192 | 202.112.102.129 ~ 202.112.102.190 | 202.112.102.191 |
| 第四个子网 | 202.112.102.192 | 255.255.255.192 | 202.112.102.193 ~ 202.112.102.254 | 202.112.102.255 |

- 静态路由配置

- 两台路由器 R1、R2 直连互通，各自下联一个独立局域网，共两个业务网段 + 一个互联网段，要求配置静态路由实现全网所有网段互通。

| 设备 | 接口 | IP 地址 / 子网掩码 | 所属网段 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/0（连接 R2） | 192.168.12.1 /24 | 互联网段 192.168.12.0/24 |
| R1 | G0/0/1（下联内网） | 192.168.1.1 /24 | 网段 A：192.168.1.0/24 |
| R2 | G0/0/0（连接 R1） | 192.168.12.2 /24 | 互联网段 192.168.12.0/24 |
| R2 | G0/0/1（下联内网） | 192.168.2.1 /24 | 网段 B：192.168.2.0/24 |

- 三、Web站点设置

将自己的电脑设置为一个局域网可访问的Web站点，网页内容显示自己的学号姓名。

建一个文件夹，放index.html, cmd cd到目录下执行python -m http.server 80 访问10.189.30.3即可